Détermination des efforts et des lois de mouvement en dynamique

Cycle 3

Vérification du choix du moteur d’une barrière de Péage

Barrière Sympact

PSI

# Objectifs

## Objectif technique

Objectif : L’objectif de ce TP est de choisir un moteur (couple maximal, vitesse maximale) afin d’actionner la barrière de péage.

## Contexte pédagogique

|  | Analyser : - A2 – Définir les frontières de l’analyse Modéliser : - B2 – Proposer un modèle de connaissance et de comportement - B3 – Valider un modèle Résoudre : - C1 – Proposer une démarche de résolution - C2 – Mettre en œuvre une démarche de résolution analytique - C3 – Mettre en œuvre une démarche de résolution numérique |
| --- | --- |

## Évaluation des écarts

|  | L’objectif de ce TP est de vérifier si le moteur de la barrière est compatible avec le besoin du client en analysant les résultats établis analytiquement. |
| --- | --- |

| Problème 1 | Hypothèses : On suppose que le moteur est directement accouplé à la barrière. On cherche à résoudre le problème en statique. Problématique : Donner le couple moteur à fournir par le moteur en fonction de l’angle d’ouverture de la barrière. Résultats attendus - Donner la démarche de résolution du problème (graphe de liaison, schéma cinématique, paramétrage) - Tracer le couple moteur en fonction de l’angle d’ouverture de la barrière sous Python [résolution analytique]. - Tracer du couple moteur en fonction de l’angle d’ouverture de la barrière sous SolidWorks [résolution numérique]. - Confrontation des courbes sous Python. |
| --- | --- |

| Problème 2 | Hypothèses : On suppose que le moteur est directement accouplé à la barrière. On cherche à résoudre le problème en dynamique. Le temps d’ouverture de la barrière est fixé à 1 seconde. Problématique : Donner le couple moteur à fournir par le moteur en fonction de l’angle d’ouverture de la barrière. Résultats attendus - Donner la démarche de résolution du problème. - Tracer le couple moteur en fonction de l’angle d’ouverture de la barrière sous Python [résolution analytique]. - Tracer le couple moteur en fonction du temps sous Python [résolution analytique]. - Tracer le couple moteur en fonction de l’angle d’ouverture de la barrière sous SolidWorks [résolution numérique]. - Tracer le couple moteur en fonction du temps sous SolidWorks [résolution numérique]. - Confrontation des courbes sous Python. |
| --- | --- |

| Problème 3 | Hypothèses : On suppose que le moteur est accouplé à la barrière par l’intermédiaire du système de transformation de mouvement. On cherche à résoudre le problème en statique. Problématique : Donner le couple moteur à fournir par le moteur en fonction de l’angle d’ouverture de la barrière. Résultats attendus - Donner la démarche de résolution du problème - Tracer le couple moteur en fonction de l’angle d’ouverture de la barrière ou du temps sous Python [résolution analytique]. - Tracer le couple moteur en fonction de l’angle d’ouverture de la barrière ou du temps sous SolidWorks [résolution numérique]. - Confrontation des courbes sous Python |
| --- | --- |

| Problème 4 | Hypothèses : On suppose que le moteur est accouplé à la barrière par l’intermédiaire du système de transformation de mouvement. On cherche à résoudre le problème en dynamique. Le temps d’ouverture de la barrière est fixé à 1 seconde. Problématique : Donner le couple moteur à fournir par le moteur en fonction de l’angle d’ouverture de la barrière. Résultats attendus - Donner la démarche de résolution du problème. - Tracer le couple moteur en fonction de l’angle d’ouverture de la barrière ou du temps sous Python [résolution analytique]. - Tracer du couple moteur en fonction de l’angle d’ouverture de la barrière ou du temps sous SolidWorks [résolution numérique]. - Confrontation des courbes sous Python |
| --- | --- |

# Annexes

## Ingénierie Système

### Diagramme des exigences

### Diagramme de définition des blocs